ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje Wykonawcy do remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi
(Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi)

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o powiązaniu

Załącznik nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.gda.pl

www.caritas.gda.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi, w szczególności:

- Remont łazienki damskiej i toalety II piętra"

- Remont toalety  damskiej i męskiej I piętra

- Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica

- Remont toalety  parteru

Szczegółowy zakres prac (Przedmiar/obmiar) zawarty jest w zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. ks. Gierosa 8a 84-230 Rumia

Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30.06.2021.

Zamawiający dopuszcza w procesie realizacji umowy zmianę zakresu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu do 20% wartości robót budowlanych z zapytania ofertowego.

Płatność za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania FV/rachunku.

Uwaga:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

do 30.06.2021

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

    - Formularz ofertowy

    - Oświadczenie o powiązaniu

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem lub osobiście.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców lub umieści na stronie internetowej.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

mgawiuk@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie: remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Marcin Gawiuk e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta  winna  być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi oraz NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.10.2020 przed godziną 16.00.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

2. Termin złożenia oferty: do 20.10.2020r. do godz. 16.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

I. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

----------------------------------- x 100 pkt = Liczba punktów oferty ocenianej

Cena brutto oferty ocenianej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach łączna cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.

Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

Zał. nr 1 Szczegółowy zakres prac (przedmiar/obmiar)

| Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  |  |  | Poszcz. |  |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Remont łazienki damskiej i toalety II piętra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | analiza indy- widualna |  | Demontaż wypoasżenia , pólki, uchwyty itp. 1 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |
| 2 d.1 | cena zakła- dowa |  | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 2 1 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |
| 3 d.1 | KNNR 8 0225-05 |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową 2 |  | kpl kpl |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 4 d.1 | KNR 4-02 0132-01 |  | Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 3 |  | szt. szt. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,000 |  |
| 5 d.1 | KNNR 8 0225-03 |  | Demontaż umywalki porcelanowej 2 |  | kpl kpl |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 0819-05 |  | Rozebranie posadzek z płytek <Toaleta męska>3.6 <Łazienka damska>9.16 |  | m2 m2 m2 |  |  |  | 3.600 9.160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0701-02 |  | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń < Toaleta męska> 12.15 <łazienka damska>33.5 |  | m2 m2 m2 |  |  |  | 12.150 33.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 45,650 |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0211-01 |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 12.76 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 9 d.1 | ZKNR C-1 0301-01 |  | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 45.65 |  | m2 m2 |  |  |  | 45,650 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 45,650 |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0711-02 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 45.65*20% |  | m2 m2 |  |  |  | 9,130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,130 |  |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 12.77 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,770 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,770 |  |
| 12 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 50.03 |  | m2 m2 |  |  |  | 50,030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 50,030 |  |
| 13 d.1 | ZKNR C-1 0308-04 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 14.7 |  | m2 m2 |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 14,700 |  |
| 14 d.1 | ZKNR C-1 0308-14 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 14.7 |  | m m |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 14,700 |  |
| 15 d.1 | KNR K-04 0602-02 |  | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysz- nicem 1.8*2 |  | m2 m2 |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,600 |  |
| 16 d.1 | KNR K-04 0602-04 |  | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej 2.4 |  | m m |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,400 |  |
| 17 d.1 | KNR-W 2-02 1111-07 |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 12.76 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 18 d.1 | KNR-W 2-02 0840-06 |  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 50.03 |  | m2 m2 |  |  |  | 50,030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 50,030 |  |
| 19 d.1 | KNR 2-02 0333-01 analogia |  | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 45.5 |  | m m |  |  |  | 45,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 45,500 |  |
| 20 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.76 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 21 d.1 | NNRNKB 202 2014-03 |  | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 12.76 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 22 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome <sufit> 12.76 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 23 d.1 | KNNR 2 1402-03 |  | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 12.76 |  | m2 m2 |  |  |  | 12,760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,760 |  |
| 24 d.1 | KNR-W 2-15 0233-03 |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 25 d.1 | KNR-W 2-15 0230-01 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 26 d.1 | KNR 0-35 0114-05 |  | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 1 |  | szt. szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |
| 27 d.1 | KNR 4-02 0516-03 |  | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 2 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 28 d.1 | cena zakła- dowa |  | Wymiana oświetlenia 4 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |
| 29 d.1 | analiza indy- widualna |  | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu łazienik 1 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |
| 30 d.1 | cena zakła- dowa |  | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie i pod pryszni- cem 6 |  | szt. szt. |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 6,000 |  |
| 31 d.1 | cena zakła- dowa |  | Montaż siedziska składanego pod prysznicem 1 |  | szt. szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |
| 32 d.1 | cena zakła- dowa |  | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych 2 |  | szt. szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 33 d.1 | kalk. własna |  | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 2 |  | szt. szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |
| 34 d.1 | kalk. własna |  | Wymiana stolarki okiennej na nową PCV < toaleta męska>1 <łazienka damska>2 |  | szt. szt. szt. |  |  |  | 1.000 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,000 |  |
| 35 d.1 | TZKNBK I 0504-01 |  | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 12.76*0.1 50.03*0.02 1 |  | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 1.276 1.001 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,277 |  |
| 36 d.1 | cena zakła- dowa |  | Wywóz i utylizacja gruzu 1 |  | konte- ner konte- ner |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |
| 2 |  | Remont toalety damskiej i męskiej I piętra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.2 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia, pólki, uchwyty itp. 1 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 38 d.2 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 2 1 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 39 d.2 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową 2 |  | kpl kpl |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 40 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej 2 |  | szt. szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 41 d.2 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej 2 |  | kpl kpl |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 42 d.2 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z płytek <Toaleta męska>3.33 <Toaleta damska>6.65 |  | m2 m2 m2 |  |  |  | 3.330 6.650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 43 d.2 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń < Toaleta męska> 6.44*1.53 <Toaleta damska>8.84*1.53 |  | m2 m2 m2 |  |  |  | 9.853 13.525 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 23,378 |  |  |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 45 d.2 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 23.4 |  | m2 m2 |  |  |  | 23,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 23,400 |  |  |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 23.4*20% |  | m2 m2 |  |  |  | 4,680 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,680 |  |  |
| 47 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 48 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 23.4+19.5 |  | m2 m2 |  |  |  | 42,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 42,900 |  |  |
| 49 d.2 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 50 d.2 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 9.98 |  | m m |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 51 d.2 | KNR-W 2-02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 52 d.2 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 42.9 |  | m2 m2 |  |  |  | 42,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 42,900 |  |  |
| 53 d.2 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 28 |  | m m |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 28,000 |  |  |
| 54 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" <sufit>9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 55 d.2 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 56 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 57 d.2 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 9.98 |  | m2 m2 |  |  |  | 9,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,980 |  |  |
| 58 d.2 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 59 d.2 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 60 d.2 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 2 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 61 d.2 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia toalet 4 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |
| 62 d.2 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu tolaet 1 |  | kpl. kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 63 d.2 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie 2 |  | szt. szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 64 d.2 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych 4 |  | szt. szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |
| 65 d.2 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 2 |  | szt. szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 66 d.2 | kalk. własna | Wymiana stolarki okiennej na nową PCV < toaleta męska>1 <toaleta damska>1 |  | szt. szt. szt. |  |  |  | 1.000 1.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 67 d.2 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 10*0.1 23.4*0.025 1.5 |  | m3 m3 m3 m3 |  |  |  | 1.000 0.585 1.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,085 |  |  |
| 68 d.2 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu 1 |  | konte- ner konte- ner |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 3 |  | Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.3 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżeni lampy, pólki, szafy , uchwyty itp. 1 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 70 d.3 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 2 1 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 71 d.3 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową 1 |  |  |  | kpl kpl |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 72 d.3 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 2 |  |  |  | szt. szt. |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 73 d.3 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej 1 |  |  |  | kpl kpl |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 74 d.3 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z płytek 13.75 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,750 |  |  |
| 75 d.3 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceńiach 5.57*2 8.12*1.52 |  |  |  | m2 m2 m2 |  | 11.140 12.342 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 23,482 |  |  |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 13.75 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,750 |  |  |
| 77 d.3 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 22.8*2.38 |  |  |  | m2 m2 |  | 54,264 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 54,264 |  |  |
| 78 d.3 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 54.26*20% |  |  |  | m2 m2 |  | 10,852 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 10,852 |  |  |
| 79 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 13.75 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,750 |  |  |
| 80 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 54.26 |  |  |  | m2 m2 |  | 54,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 54,260 |  |  |
| 81 d.3 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 2.34 |  |  |  | m2 m2 |  | 2,340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,340 |  |  |
| 82 d.3 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 6.22 |  |  |  | m m |  | 6,220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 6,220 |  |  |
| 83 d.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysz- nicem 13.2 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,200 |  |  |
| 84 d.3 | KNR K-04 0602-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej 9.5 |  |  |  | m m |  | 9,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,500 |  |  |
| 85 d.3 | KNR-W 2-02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 13.5 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,500 |  |  |
| 86 d.3 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 54.26 |  |  |  | m2 m2 |  | 54,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 54,260 |  |  |
| 87 d.3 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 65.47 |  |  |  | m m |  | 65,470 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 65,470 |  |  |
| 88 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.5 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,500 |  |  |
| 89 d.3 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 13.5 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,500 |  |  |
| 90 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome <sufit> 13.5 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,500 |  |  |
| 91 d.3 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 13.5 |  |  |  | m2 m2 |  | 13,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,500 |  |  |
| 92 d.3 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 93 d.3 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 94 d.3 | KNR 0-35 0114-05 | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 1 |  |  |  | szt. szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 95 d.3 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 1 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 96 d.3 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia łazienki 6 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 6,000 |  |  |
| 97 d.3 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu , półek, szafek itp. 1 |  |  |  | kpl. kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 98 d.3 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 2 |  |  |  | szt. szt. |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 99 d.3 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 13.5*0.1 26*0.025 1 |  |  |  | m3 m3 m3 m3 |  | 1.350 0.650 1.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,000 |  |  |
| 100 d.3 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu 1 |  |  |  | konte- ner konte- ner |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 4 |  | Remont toalety parteru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 d.4 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia lampy, pólki, uchwyty itp. 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 102 d.4 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 103 d.4 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową 1 |  |  |  |  | kpl kpl |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 104 d.4 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej 2 |  |  |  |  | szt. szt. |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |
| 105 d.4 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej 1 |  |  |  |  | kpl kpl |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 106 d.4 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z płytek 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 107 d.4 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń 7.4*2.5 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 18,500 |
| 108 d.4 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 109 d.4 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 110 d.4 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 18.5*20% |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,700 |
| 111 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 112 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18.5 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 18,500 |
| 113 d.4 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 114 d.4 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 7.4 |  |  |  |  | m m |  |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 7,400 |
| 115 d.4 | KNR-W 2-02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 116 d.4 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 18.5 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 18,500 |
| 117 d.4 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 27.5 |  |  |  |  | m m |  |  | 27,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 27,500 |
| 118 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" <sufit>4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 119 d.4 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 120 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 121 d.4 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 4.56 |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,560 |
| 122 d.4 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 123 d.4 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 124 d.4 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 125 d.4 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia toalet 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 126 d.4 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu tolety 1 |  |  |  |  | kpl. kpl. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 127 d.4 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie 2 |  |  |  |  | szt. szt. |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |
| 128 d.4 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych 2 |  |  |  |  | szt. szt. |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |
| 129 d.4 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 1 |  |  |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |
| 130 d.4 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 4.5*0.1 18.5*0.025 |  |  |  |  | m3 m3 m3 |  |  | 0.450 0.463 |  |  |  |
| 131 d.4 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu 1 |  |  |  |  | konte- ner konte- ner |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data...

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

-Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

-Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego – remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

1.  Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń,  a  także  zdobyłem  wszelkie  pozostałe  informacje  niezbędne  do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  |  | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część | Nazwa | Ilość |  | Słownie brutto |
| I | Remont łazienki damskiej i toalety II piętra | komplet |  |  |
| II | Remont toalety damskiej i męskiej I piętra | komplet |  |  |
| III | Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica | komplet |  |  |
| IV | Remont toalety parteru | komplet |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto z każdej części.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych materiałów i robót budowlanych wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt na podstawie rzeczywiście dostarczonej i odebranej dostawy i roboty budowlanej.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym - remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

oświadczam, że

nie jestem/jestem* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*skreślić nieprawidłowe

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę